Práctica de laboratorio 11 Creación de un mapa de red por medio de CDP

Objetivo

- Usar los comandos del Protocolo de descubrimiento de Cisco (CDP) para obtener información acerca de los dispositivos de red vecinos.

Información básica / Preparación

CDP detecta y muestra información acerca de dispositivos de Cisco directamente conectados, incluyendo los routers y switches.

Establezca una red similar a la del diagrama anterior. Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo que se utiliza en la práctica de laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con los routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Se recomienda ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice estos pasos en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Iniciar una sesión en el Router 1 (GAD)

- ¿Por qué es necesario iniciar una sesión en el Router 1 para poder ver todos los dispositivos (routers y switches) en la red que aparece anteriormente?

__________________________________________________________________________

Paso 2 Configurar los routers

- Configure los routers de acuerdo con la información que aparece en la tabla anterior para que el CDP pueda recopilar información acerca de ellos. Consulte prácticas de laboratorio anteriores sobre la configuración de interfaces seriales y Ethernet y los cambios de configuraciones si necesita ayuda.

- ¿Cuál es la velocidad del reloj que se debe establecer y en qué interfaz se debe establecer?

__________________________________________________________________________

c.    ¿Por qué es necesario utilizar el comando no  shutdown en todas las interfaces?

__________________________________________________________________________

Paso 3 Recopilar información sobre las interfaces del router

- Introduzca el comando show interface en la petición de entrada del router EXEC usuario o EXEC privilegiado.

- ¿Cuántas interfaces están presentes?

____________________________________________

c.    ¿De qué tipo son? _______________________________________________________

Paso 4 Mostrar las actualizaciones CDP que se reciben en el router local

- Introduzca el comando show  cdp  neighbors en la petición de entrada del router.

- Complete la siguiente tabla:

|  | Dispositivo e |  | Interfaz local |  | Tiempo de espera | Capacidad | Plataforma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | identificador de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | puerto |  |  |  |  |  |  |  |

Una vez completados los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit (salir). Apague el router.

Borrar y recargar el router

Ingrese en el modo EXEC privilegiado escribiendo enable (habilitar).

Si pide una contraseña, introduzca class. Si “class” no funciona, solicite ayuda a su instructor.

Router>enable

En el modo EXEC privilegiado, introduzca el comando erase  startup-config.

Router#erase  startup-config

La petición de la línea de respuesta será:

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]

Presione Intro para confirmar.

La respuesta deberá ser:

Erase  of  nvram:  complete

En el modo EXEC privilegiado, introduzca el comando reload  (recargar).

Router(config)#reload

La petición de la línea de respuesta será:

System  configuration  has  been  modified.  Save?  [yes/no]:

Escriba n y luego presione Intro.

La petición de la línea de respuesta será:

Proceed  with  reload?  [confirm]

Presione Intro para confirmar.

La primera línea de la respuesta será:

Reload  requested  by  console.

Una vez que el router se ha recargado el mensaje de respuesta será:

Would  you  like  to  enter  the  initial  configuration  dialog?  [yes/no]:

Escriba n y luego presione Intro.

La petición de la línea de respuesta será:

Press  RETURN  to  get  started!

Presione Intro.

El router está listo para que iniciar la práctica de laboratorio asignada.

| Resumen de la interfaz de router |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de | Interfaz | Interfaz | Interfaz | Interfaz |  | Interfaz |
| Router | Ethernet N°1 | Ethernet N°2 | Serial N°1 | Serial N°2 |  | N°5 |
| 800 (806) | Ethernet 0 (E0) | Ethernet 1 (E1) |  |  |  |  |
| 1600 | Ethernet 0 (E0) | Ethernet 1 (E1) | Serial 0 (S0) | Serial 1 (S1) |  |  |
| 1700 | FastEthernet 0 (FA0) | FastEthernet 1 (FA1) | Serial 0 (S0) | Serial 1 (S1) |  |  |
| 2500 | Ethernet 0 (E0) | Ethernet 1 (E1) | Serial 0 (S0) | Serial 1 (S1) |  |  |
| 2600 | FastEthernet 0/0 | FastEthernet 0/1 (FA0/1) | Serial 0/0 (S0/0) | Serial 0/1 |  |  |
|  | (FA0/0) |  |  | (S0/1) |  |  |
| Para saber exactamente cómo está configurado el router, consulte las interfaces. Esto le permitirá identificar el |  |  |  |  |  |  |
| tipo de router así como cuántas interfaces posee el router. No hay una forma eficaz de confeccionar una lista de |  |  |  |  |  |  |
| todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. Lo que se ha presentado son los |  |  |  |  |  |  |
| identificadores de las posibles combinaciones de interfaces en el dispositivo. Esta tabla de interfaces no incluye |  |  |  |  |  |  |
| ningún otro tipo de interfaz aunque otro tipo pueda existir en un router dado. La interfaz BRI RDSI es un ejemplo |  |  |  |  |  |  |
| de esto. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos IOS para |  |  |  |  |  |  |
| representar la interfaz. |  |  |  |  |  |  |