Práctica de laboratorio 4.1.6 Uso de los comandos CDP

Objetivo

- Utilizar los comandos CDP para obtener información acerca de las redes y dispositivos vecinos.

- Mostrar información acerca de la forma en que está configurado el CDP para su publicación y la transmisión de tramas de descubrimiento.

- Mostrar las actualizaciones CDP que se reciben en el router local.

Información básica / Preparación

CDP detecta y muestra información acerca de dispositivos de Cisco directamente conectados, incluyendo los routers y switches. CDP es un protocolo propietario de Cisco que se ejecuta en la capa de enlace de datos del modelo OSI. La capa de enlace de datos es la Capa 2 del modelo OSI. Esto permite que los dispositivos, que pueden estar ejecutando distintos protocolos de red de capa 3 como IP o IPX, aprendan acerca de la existencia del otro. CDP se inicia automáticamente cuando arranca un dispositivo del sistema. CDP se puede habilitar de forma global mediante el uso del comando cdp run. Se puede habilitar en cualquier interfaz, según sea requerido mediante el comando cdp enable. De manera predeterminada, CDP se encuentra habilitado en todas las interfaces. Con el comando show cdp interface se recopila la información que el CDP utiliza para la transmisión de tramas de descubrimiento y publicaciones. Use los comandos show cdp

neighbors y show cdp neighbors detail para ver las actualizaciones de CDP recibidas en el router local.

Cree una red con un cableado similar al del diagrama anterior. Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo que se utiliza en la práctica de laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Se recomienda ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice estos pasos en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Iniciar una sesión en el Router 1 (GAD)

Paso 2 Configurar los routers

- Configure los routers de acuerdo con la información que aparece en la tabla anterior para que el CDP pueda recopilar información acerca de ellos. Consulte prácticas de laboratorio anteriores sobre la configuración de interfaces seriales y Ethernet y los cambios de configuraciones si necesita ayuda.

Nota: No use el comando no shutdown en ninguna de las interfaces del router en este momento.

- ¿Cuál es la velocidad del reloj que se debe establecer y en qué interfaz se debe establecer?

__________________________________________________________________

Paso 3 Recopilar información sobre las interfaces del router

- Introduzca el comando show interface en la petición de entrada del router EXEC usuario o EXEC privilegiado.

Anote la siguiente información acerca del router:

- ¿Cuál es el nombre del router? __________________________________________

- Indique el estado operativo de cada interfaz:

| Interfaz | ¿La interfaz está activada o |  | ¿El protocolo de línea está |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | desactivada? (Señal de |  | activado/desactivado? |  |
|  | detección de portadora) |  | (Se reciben mensajes de actividad) |  |

Paso 4 Activar las interfaces en el Router 1 (GAD)

Router(config)#interface  serial  0

Router(config-if)#no  shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface  FastEthernet  0

Router(config-if)#no  shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Paso 5 Recopilar información sobre las interfaces del router

- Introduzca el comando show interface en la petición de entrada del router EXEC usuario o EXEC privilegiado.

- Anote la siguiente información acerca del router:

- ¿Cuál es el nombre del router? ________________________________________

- Indique el estado operativo de cada interfaz:

| Interfaz | ¿La interfaz está activada o |  | ¿El protocolo de línea está |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | desactivada? (Señal de |  | activado/desactivado? |  |  |
|  | detección de portadora) |  | (Se reciben mensajes de |  |  |
|  |  |  | actividad) |  |  |

Paso 6 Mostrar los valores de los temporizadores del CDP, el estado de la interfaz y el encapsulamiento utilizado

- Introduzca el comando show  cdp  interface en la petición de entrada del router.

- ¿Con qué frecuencia envía el router paquetes CDP?

________________________________

c.    ¿Cuál es el valor del tiempo de espera?

_____________________________________________

- La configuración global del CDP se puede ver usando el comando show  cdp por sí solo.

- ¿Qué información no aparece en el comando show  cdp? _________________________

Paso 7 Mostrar las actualizaciones CDP que se reciben en el router local

- Introduzca el comando show  cdp  neighbors en la petición de entrada del router.

- Complete la siguiente tabla:

|  | Dispositivo e |  | Interfaz local |  | Tiempo de |  | Capacidad | Plataforma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | identificador de puerto |  |  |  | espera |  |  |  |  |

Paso 8 Activar la interfaz serial 0 en el Router 2 (BHM)

- Introduzca el comando no shutdown en la interfaz serial 0 del Router 2. Vuelva al Router 1 y repita el Paso 4. Observe que ahora el router aparece en la pantalla del comando cdp neighbor.

Paso 9 Mostrar los detalles acerca de las actualizaciones CDP que se reciben en el router local

a.    Introduzca el comando show  cdp  neighbors  detail en la petición de entrada del router.

  - Complete la siguiente tabla:

| Información recopilada | Dispositivo 1 | Dispositivo 2 | Dispositivo 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Nombre del dispositivo vecino

Tipo del dispositivo vecino

Dirección IP de la interfaz conectada a su router

ID de puerto de su router al cual está conectado el vecino

ID de puerto del router vecino al que está conectado su router

Versión de IOS del router vecino

Paso 10 Observar los paquetes CDP que se envían y se reciben en el router

- Introduzca el comando debug  cdp  packets en el modo EXEC privilegiado.

- ¿Cuál es el resultado? (Espere por lo menos dos minutos)

__________________________________________________________________

- Después de observar el resultado introduzca el comando undebug all para detener la actividad de depuración.

Paso 11 Observar el tráfico de paquetes de CDP

- Introduzca los siguientes comandos en la petición de entrada del modo EXEC privilegiado y registre los resultados.

- show  cdp  traffic

________________________________________________________________

c.    clear  cdp  counters

________________________________________________________________

d.    show  cdp  traffic

________________________________________________________________