Práctica de laboratorio 13  Uso del comando boot system

Objetivo

- Mostrar información acerca de la imagen activa del software Cisco IOS.

- Determinar desde dónde se arranca el IOS.

- Verificar la cantidad de memoria RAM, Flash y NVRAM disponible en el router.

- Verificar la imagen IOS y la Flash para saber cuánto espacio se ha utilizado y cuánto hay disponible.

- Documentar las partes del nombre de archivo de la imagen IOS.

- Verificar y documentar los ajustes del registro de configuración relacionados con el método de arranque.

- Documentar una secuencia de arranque de reserva.

Información básica / Preparación

Establezca una red similar a la del diagrama anterior. Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo disponible en el laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Hay que ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

1 - 6 CCNA 2: Routers y principios básicos de enrutamiento v 3.1 – Práctica de laboratorio 5.1.3  Copyright     2003, Cisco Systems, Inc.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice ese procedimiento en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Iniciar una sesión en el router a. Inicie una sesión en el router.

Paso 2 Entrar al modo EXEC privilegiado

a.    Introduzca enable en la petición de entrada.

Paso 3 Guardar la configuración activa como la configuración inicial

- En la petición de entrada del modo EXEC privilegiado, introduzca:

Router#copy  running-config  startup-config

Destination  filename  [startup-config]?[Intro]

Esto guarda la configuración activa que está en blanco.

Paso 4 Configurar el router y visualizar el archivo de la configuración activa

- Configure el router con la información que aparece en la tabla.

- Introduzca show running-config en la petición de entrada del router. El router mostrará información sobre el archivo de configuración activo guardado en la NVRAM.

- ¿Se muestra la configuración que se acaba de introducir?

__________________________________

Paso 5 Mostrar información sobre la copia de respaldo del archivo de configuración

- Introduzca show startup-config en la petición de entrada del router. El router mostrará información sobre la copia de respaldo del archivo de configuración guardada en la NVRAM.

- ¿Se muestra la configuración que se acaba de introducir?

__________________________________________________________________________

c.    Si no es así, ¿por qué?

__________________________________________________________________________

- ¿Qué comando haría que el archivo de configuración actual y el de configuración inicial sean idénticos?

__________________________________________________________________________

e.    ¿Por qué es tan importante el archivo de configuración inicial?

__________________________________________________________________________

f.     ¿Existe alguna indicación de los valores del registro de configuración?

__________________________________________________________________________

Paso 6 Mostrar la versión del software Cisco IOS y otra información importante

  - Introduzca el comando show  version en la petición de entrada del router.

El router devuelve información acerca del IOS que se está ejecutando en la RAM.

  - ¿Cuál es la versión IOS y el nivel de revisión?

- - 6 CCNA 2: Routers y principios básicos de enrutamiento v 3.1 – Práctica de laboratorio 5.1.3  Copyright     2003, Cisco Systems, Inc.

__________________________________________________________________________

c.    ¿Cuál es el nombre del archivo de imagen del sistema (IOS)?

__________________________________________________________________________

d.    ¿Desde dónde se arrancó la imagen IOS del router?

__________________________________________________________________________

e.    ¿Qué tipo de procesador y cuánta RAM tiene este router?

__________________________________________________________________________

f.     ¿Qué tipo de router (tipo de plataforma) es éste?

__________________________________________________________________________

- La copia de respaldo del archivo de configuración del router se guarda en la memoria de acceso directo no volátil (NVRAM). ¿Cuánta NVRAM tiene este router?

__________________________________________________________________________

- El sistema operativo del router (IOS) se guarda en la memoria Flash. ¿Cuánta memoria flash tiene el router?

__________________________________________________________________________

- ¿Cuál es el valor del registro configuración? ¿Cuál es el tipo de arranque que especifica este valor?

__________________________________________________________________________

Paso 7 Crear las sentencias para realizar las siguientes funciones

- Suponiendo que en el paso anterior el valor del config-register estaba en 0x2102, escriba los comandos del modo de configuración para especificar que la imagen IOS se deba cargar desde:

Memoria flash: ____________________________________________________________

Monitor de la ROM: ________________________________________________________

ROM: __________________________________________________________________

- Si el router estuviera en el modo de monitor de ROM, ¿qué comando iniciaría el software Cisco IOS?

__________________________________________________________________________

Paso 8 Mostrar información acerca del dispositivo de memoria Flash

- Introduzca el comando show  flash en la petición de entrada del router.

El router muestra en pantalla la información acerca de la memoria flash y cuál(es) archivo(s) de imagen IOS que se guarda(n) en esa memoria.

- Anote la siguiente información:

¿Cuánta memoria flash está disponible y cuánta se ha utilizado?

_______________________________________________________________________

¿Cuál es el archivo que se guarda en la memoria flash?

_______________________________________________________________________

¿Cuál es el tamaño en bytes de la memoria flash?

3 - 6 CCNA 2: Routers y principios básicos de enrutamiento v 3.1 – Práctica de laboratorio 5.1.3  Copyright     2003, Cisco Systems, Inc.

_______________________________________________________________________

Paso 9 Especificar una secuencia de arranque de reserva

- Escriba el comando de configuración para especificar que la imagen IOS se debe cargar desde:

Memoria flash: ____________________________________________________________

Un servidor TFTP: _________________________________________________________

ROM: ¿Será ésta una imagen IOS completa? _____________________________________

- Para asegurarse de que estos comandos estén disponibles para que el router los pueda utilizar la próxima vez que se reinicie, ¿cuál es el comando que se debe introducir a continuación?

__________________________________________________________________________

Al completar los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit. Apague el router.