Práctica de laboratorio 15 Diagnóstico de fallas de enrutamiento con Debug

Objetivo

- Utilizar un proceso de diagnóstico de fallas sistemático de OSI para diagnosticar problemas de enrutamiento.

- Usar varios comandos show para reunir información.

- Usar los comandos y el registro debug.

Información básica / Preparación

Cree una red con un cableado similar al del diagrama. Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz que se ven en el diagrama anterior, como los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600, o una combinación de estos Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo disponible en el laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con los routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Hay que ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice ese procedimiento en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Configurar el nombre de host, las contraseñas y las interfaces en el router GAD

- En el router GAD, entre al modo de configuración global y configure el nombre de host tal como aparece en el cuadro. Entonces, configure las contraseñas de consola, de la terminal virtual y de enable. Si hay alguna dificultad para hacer esto, consulte la práctica de laboratorio de Configuración de contraseñas de router. Configure las interfaces de acuerdo con la tabla.

Paso 2 Configurar el protocolo de enrutamiento en el router GAD

- Vaya al modo de comando correcto e introduzca lo siguiente:

GAD(config)#router rip GAD(config-router)#network 192.168.1.0 GAD(config-router)#network 192.168.2.0 GAD(config-router)#version 2 GAD(config-router)#exit GAD(config)#exit

Paso 3 Guardar la configuración del router GAD

GAD#copy  running-config  startup-config

Destination  filename  [startup-config]?  [Intro]

Paso 4 Configurar el nombre de host, las contraseñas y las interfaces en el router BHM

- En el router BHM, entre al modo de configuración global y configure el nombre de host tal como aparece en el cuadro. Entonces, configure las contraseñas de consola, de la terminal virtual y de enable. Configure las interfaces como se muestra en la figura

Paso 5 Configurar el protocolo de enrutamiento en el router BHM

- Vaya al modo de comando correcto e introduzca lo siguiente:

BHM(config)#router rip BHM(config-router)#network 192.168.2.0 BHM(config-router)#network 192.168.1.0 BHM(config-router)#version 1 BHM(config-router)#exit BHM(config)#exit

Paso 6 Guardar la configuración del router BHM

BHM#copy  running-config  startup-config

Destination  filename  [startup-config]?  [Intro]

Paso 7 Reunir datos preguntando y escuchando

  - Haciendo preguntas, se descubrió que un asociado de red del turno de noche había cambiado algunos de los parámetros de enrutamiento en los routers para un circuito entre la oficina de GAD y la oficina de BHM. Desafortunadamente, no se siguieron los procedimientos correctos y no se elaboró ninguna documentación de estos cambios.

Paso 8 Reunir datos (probar la funcionalidad básica)

Verifique que la internetwork no esté funcionando haciendo ping a las interfaces LAN.

a.    ¿Es posible hacer ping a la interfaz FastEthernet del router BHM desde GAD?

_____________

b.    ¿Es posible hacer ping a la interfaz FastEthernet del router GAD desde BHM?

_____________

Paso 9 Reunir datos realizando pruebas para aislar el problema

- Esto confirma que no hay conectividad entre GAD y BHM. Aunque se sospecha que hay un problema de enrutamiento, se resiste la tentación de probar directamente el enrutamiento. En lugar de ello, se sigue el método científico de diagnóstico de fallas.

- Se comienza con la capa física, y se confirma que el circuito de enlace WAN esté activado. Desde el router GAD, ejecute el comando show interfaces serial 0/0 para confirmar que la línea y el protocolo estén activados.

- ¿Lo están? _____________

- Ahora que se sabe que la línea y el protocolo están activados, se prueba la capa de enlace de datos. Desde el router GAD, ejecute el comando show CDP neighbors para confirmar que el router BHM es un vecino de la interfaz serial 0/0 del router GAD.

- ¿BHM aparece como un vecino en la interfaz serial 0/0? _____________

Paso 10 Examinar la tabla de enrutamiento

- Parece que la capa de enlace de datos funciona bien. Es hora de examinar la capa de red. Verifique la tabla de enrutamiento GAD para ver si hay una ruta a la LAN BHM. Para hacer esto, ejecute el comando show ip route en el router GAD.

- ¿La ruta está allí? ______________________________

- ¿Hay alguna ruta RIP? ________________________

Paso 11 Examinar el estado del protocolo de enrutamiento

- Después de examinar las tablas de enrutamiento, se detecta que no hay una ruta a la LAN Ethernet BHM. De manera que se debe usar el comando show ip protocols para visualizar el estado del protocolo de enrutamiento. Desde el router GAD escriba lo siguiente:

GAD#show  ip  protocols

- ¿Cuáles redes enruta RIP? ______________________ ______________________

- ¿Son las redes correctas? ______________________

Paso 12 Reunir datos para identificar el problema exacto

- Ahora que se ha confirmado que el problema es de enrutamiento, es necesario detectar la fuente exacta del problema de enrutamiento para que pueda corregirse. Para observar el intercambio de enrutamiento entre los routers use el comando debug ip rip.

- Desde una consola GAD, escriba el comando debug ip packet y observe el resultado por uno o dos minutos.

- Anote una muestra del resultado desde GAD o BHM

________________________________________________________________

d.    ¿Se están pasando actualizaciones de enrutamiento?

________________________________________

e.    ¿Qué ocurre con las actualizaciones de enrutamiento desde BHM?

__________________________

f.     Escriba undebug  all para detener el resultado.

Paso 13 Analizar las posibilidades

- A partir de la información detectada en el proceso de diagnóstico de fallas, ¿cuáles son los problemas posibles?

________________________________________________________________

Paso 14 Crear un plan de acción

a.    ¿Cómo se puede corregir el problema?

________________________________________________________________

Paso 15 Implementar el plan de acción

a.    Pruebe la solución propuesta en el paso anterior.

Paso 16 Observar los resultados

- Ahora es necesario confirmar que la solución haya resuelto el problema. Esto se hace realizando las pruebas anteriores al revés.

- Observe el intercambio de enrutamiento entre los routers con el comando debug ip rip y observe el resultado por uno o dos minutos.

- Escriba undebug  all para detener el resultado.

d. Verifique la tabla de enrutamiento GAD para ver si hay una ruta a BHM mediante show ip route.

- ¿Hay alguna ruta RIP? _______________________

- ¿La ruta a BHM está allí? _______________________

- Para confirmar que todo esté funcionando desde el router GAD haga ping a la interfaz LAN del

router BHM. ¿Tuvo éxito? _______________________

- Si esto no corrige el problema, repita el proceso.

- Si las pruebas tuvieron éxito, documente los cambios y haga una copia de respaldo de la configuración.

Al completar los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit y apague el router.

Borrar y recargar el router

Entre al modo EXEC privilegiado escribiendo enable.

Si pide una contraseña, introduzca class. Si “class” no funciona, pide ayuda a su instructor.

Router>enable

En el modo EXEC privilegiado, introduzca el comando erase  startup-config.

Router#erase  startup-config

Como respuesta, aparecerá la siguiente petición de entrada:

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]

Presione Intro para confirmar.

La respuesta deberá ser:

Erase  of  nvram:  complete

En el modo EXEC privilegiado, introduzca el comando reload.

Router(config)#reload

Como respuesta, aparecerá la siguiente petición de entrada:

System  configuration  has  been  modified.  Save?  [yes/no]:

Escriba n y luego presione Intro.

Como respuesta, aparecerá la siguiente petición de entrada:

Proceed  with  reload?  [confirm]

Presione Intro para confirmar.

La primera línea de la respuesta será:

Reload  requested  by  console.

La siguiente petición de entrada aparecerá después de que el router se recargue:

Would  you  like  to  enter  the  initial  configuration  dialog?  [yes/no]:

Escriba n y luego presione Intro.

Como respuesta, aparecerá la siguiente petición de entrada:

Press  RETURN  to  get  started!

Presione Intro.

El router está listo para iniciar la práctica de laboratorio asignada.

.

| Resumen de la interfaz del router |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de | Interfaz Ethernet 1 | Interfaz Ethernet 2 | Interfaz serial 1 | Interfaz serial 2 | Interfaz 5 |
| router |  |  |  |  |  |
| 800 (806) | Ethernet 0 (E0) | Ethernet 1 (E1) |  |  |  |
| 1600 | Ethernet 0 (E0) | Ethernet 1 (E1) | Serial 0 (S0) | Serial 1 (S1) |  |
| 1700 | FastEthernet 0 (FA0) | FastEthernet 1 (FA1) | Serial 0 (S0) | Serial 1 (S1) |  |
| 2500 | Ethernet 0 (E0) | Ethernet 1 (E1) | Serial 0 (S0) | Serial 1 (S1) |  |
| 2600 | FastEthernet 0/0 | FastEthernet 0/1 (FA0/1) | Serial 0/0 (S0/0) | Serial 0/1 (S0/1) |  |
|  | (FA0/0) |  |  |  |  |
| Para conocer la configuración exacta del router, consulte las interfaces. Esto le permitirá identificar el tipo de |  |  |  |  |  |
| router así como cuántas interfaces posee el router. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas |  |  |  |  |  |
| las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. Lo que se ha presentado son los identificadores |  |  |  |  |  |
| de las posibles combinaciones de interfaces en el dispositivo. Esta tabla de interfaces no incluye ningún otro tipo |  |  |  |  |  |
| de interfaz aunque otro tipo pueda existir en un router dado. La interfaz BRI RDSI es un ejemplo de esto. La |  |  |  |  |  |
| cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en un comando IOS para representar la |  |  |  |  |  |
| interfaz. |  |  |  |  |  |