Práctica de laboratorio 14 Uso de Show IP Route para examinar las tablas de enrutamiento

Objetivo

- Configurar un esquema de direccionamiento IP con redes clase B.

- Configurar RIP e IGRP en los routers.

- Examinar el impacto en la tabla de enrutamiento del uso de varios protocolos de enrutamiento mediante el comando show ip route.

Información básica / Preparación

En esta práctica, se configurará una ruta por defecto y se utilizará RIP para propagar esta información por defecto a otros routers. Cuando esta configuración funciona correctamente, la red se migra desde RIP a IGRP, y el enrutamiento por defecto se configurará para funcionar también con ese protocolo.

Cree una red con un cableado similar al del diagrama. Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz que se ven en el diagrama anterior, como 800, 1600, 1700, 2500, 2600, o una combinación de estos Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo disponible en el laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se

obtuvieron con los routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Hay que ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice ese procedimiento en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Configurar los routers

- En los routers, entre al modo de configuración global y configure el nombre de host tal como aparece en el cuadro. Entonces, configure las contraseñas de consola, de la terminal virtual y de enable. Si hay alguna dificultad para hacer esto, consulte la práctica de laboratorio de Configuración de contraseñas de router. A continuación, configure las interfaces según el cuadro. Si hay alguna dificultad para hacer esto, consulte la práctica de laboratorio de Configuración de tablas de host. Por último, configure el enrutamiento RIP. Esto se describe en la práctica de laboratorio de Configuración de RIP si se necesita ayuda. No se olvide de guardar las configuraciones en el archivo de configuración inicial.

Paso 2 Configurar los hosts con la dirección IP, máscara de subred y gateway por defecto correspondientes

Paso 3 Verificar que la internetwork esté funcionando haciendo ping a la interfaz FastEthernet del otro router.

- ¿Es posible hacer ping a la interfaz FastEthernet del router BHM desde el host conectado a GAD?

_______________________________________________________________________

- ¿Es posible hacer ping a la interfaz FastEthernet del router GAD desde el host conectado a BHM?

_______________________________________________________________________

- Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es no, realice un diagnóstico de fallas en las configuraciones del router para detectar el error. Luego, realice los pings nuevamente hasta que la respuesta a ambas preguntas sea sí.

Paso 4 Asegurarse de que se estén enviando las actualizaciones de enrutamiento

- Escriba el comando debug ip rip en la petición de entrada del modo EXEC privilegiado. Espere por lo menos 45 segundos.

- ¿Hubo algún resultado del comando debug? __________________________________

- ¿Qué muestra el resultado? _________________________________________________

- Interrumpa la depuración con no  debug  ip  rip.

Paso 5 Mostrar las tablas de enrutamiento para cada router

- Examine las entradas de la tabla de enrutamiento, por medio del comando show ip route en cada router.

- ¿Cuáles son las entradas de la tabla de enrutamiento GAD?

_______________________________________________________________________

c.    ¿Cuáles son las entradas de la tabla de enrutamiento BHM?

_______________________________________________________________________

Paso 6 Habilitar el enrutamiento IGRP en ambos routers

- Deje RIP habilitado pero introduzca router igrp 25 en ambos routers en la petición de entrada de configuración. Introduzca las sentencias de red correctas en cada router:

GAD(config-router)#network 172.16.0.0 GAD(config-router)#network 172.17.0.0

BHM(config-router)#network 172.18.0.0 BHM(config-router)#network 172.17.0.0

- En el router donde se introdujo debug ip rip, ahora introduzca debug ip igrp events. Espere por lo menos dos minutos.

- ¿Qué tipo de actualizaciones de enrutamiento se envían?

_____________________________________

d.    ¿Por qué ambos protocolos envían actualizaciones?

________________________________________

Paso 7 Mostrar las tablas de enrutamiento para cada router nuevamente

- Examine las entradas de la tabla de enrutamiento, por medio del comando show ip route en cada router.

- ¿Cuáles son las entradas de la tabla de enrutamiento GAD?

_______________________________________________________________________

c.    ¿Cuáles son las entradas de la tabla de enrutamiento BHM?

_______________________________________________________________________

d.    ¿Por qué no se encuentran las rutas RIP en las tablas?

_______________________________________________________________________

e.    ¿Qué debe hacerse para que esta red sea más eficiente?

_______________________________________________________________________

Paso 8 Agregar otro cable serial entre los routers

- Agregue otro cable serial entre la interfaz S1 de GAD y la serial S1 de BHM. GAD es el DCE.

- Configure el router GAD con las sentencias adicionales.

GAD(config)#interface  Serial1

GAD(config-if)#ip  address  172.22.0.1  255.255.0.0

GAD(config-if)#clock rate 56000 GAD(config-if)#no shutdown

- Configure el router BHM con las sentencias adicionales.

BHM(config)#interface  Serial1

BHM(config-if)#ip  address  172.22.0.2  255.255.0.0

BHM(config-if)#no  shutdown

- En el router BHM, elimine la sentencia de red IGRP network 172.18.0.0 de manera que router IGRP 25 sólo contenga la sentencia network 172.17.0.0.

Paso 9 Despejar las tablas de enrutamiento en ambos routers

a. Escriba el comando clear ip route * en la petición de entrada del modo EXEC privilegiado en ambos routers. Espere por lo menos 90 segundos. Entonces, escriba el comando show ip route en ambos routers.

b.    ¿Qué tipos de rutas se muestran en GAD?

________________________________________

c.    ¿Qué tipos de rutas se muestran en BHM?

________________________________________

d.    ¿Por qué ocurre esto?

_____________________________________________________________

Paso 10 Usar show ip route para ver diferentes rutas por tipo

- Introduzca show  ip  route mientras está conectado al router GAD.

- ¿Cuáles redes aparecen?

_______________________________________________________________________

c.    ¿Qué interfaz está directamente conectada?

___________________________________________

d.    Introduzca  show ip route rip.

e.    Enumere las rutas que aparecen en la tabla de enrutamiento:

_________________________________________

f.     ¿Cuál es la distancia administrativa?

____________________________________________

- Introduzca show  ip  route mientras está conectado al router BHM.

- ¿Cuáles redes aparecen? ________________________________________________

- ¿Qué interfaz está directamente conectada?

___________________________________________

j.     Introduzca  show ip route rip.

k.    Enumere las rutas que aparecen en la tabla de enrutamiento:

_________________________________________

l.     Entonces, si no hay ninguna que sea correcta, ¿por qué?

________________________________________

- Introduzca show  ip  route  igrp

- Enumere las rutas que aparecen en la tabla de enrutamiento:

_________________________________________

o.    ¿Cuál es la distancia administrativa?

____________________________________________