Práctica de laboratorio 15 Procedimientos de recuperación de la contraseña

Objetivo

     Iniciar una sesión en un router cuya contraseña del modo privilegiado (enable) es desconocida.

Información básica / Preparación

Esta práctica de laboratorio demuestra cómo obtener acceso a un router cuya contraseña del modo privilegiado (enable) es desconocida. Es importante aclarar que cualquiera que conozca este procedimiento y pueda acceder a un puerto de consola de un router puede cambiar la contraseña y asumir el control del router. Por este motivo es de importancia fundamental que los routers también tengan la seguridad física para evitar el acceso no autorizado.

Establezca una red similar a la del diagrama anterior. Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo disponible en el laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Configure el nombre de usuario y la contraseña en el router. Pida a un instructor, a un asistente de laboratorio o a otro estudiante que configure una configuración básica con una contraseña enable secret. Introduzca copy running-config startup-config y vuelva a cargar el router.

Nota: Hilgraeve desarrolló la versión de HyperTerminal proporcionada con Windows 95, 98, NT y 2000 para Microsoft. Es posible que algunas versiones no emitan una secuencia de pausa como se requiere para la técnica de recuperación de la contraseña del router Cisco. Si este es el caso, instale la versión HyperTerminal Private Edition (PE), disponible de forma gratuita para su uso personal y educacional. El programa puede descargarse en  http://www.hilgraeve.com.

Paso 1 Intentar iniciar una sesión en el router

- Haga las conexiones de consola necesarias y establezca una sesión de HyperTerminal con el router. Intente conectarse al router mediante la contraseña enable cisco. El resultado debe ser similar al siguiente:

Router>enable Password: Password: Password:

%  Bad  secrets

Router>

Paso 2 Anote los valores actuales del registro de la configuración

a.    En la petición de entrada de EXEC del usuario escriba show  version.

- Anote el valor que aparece para el registro de configuración ___________ . Por ejemplo 0x2102.

Paso 3 Entrar al modo de Monitor de ROM

- Apague el router, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Cuando el router empieza a mostrar “System Bootstrap, Version …” en la pantalla de HyperTerminal, presione la tecla Ctrl y la tecla Pausa al mismo tiempo. El router arranca en el modo de monitor ROM. Según el hardware del router, pueden aparecer una de varias peticiones de entrada, como: "rommon 1 >" o simplemente “>”.

Paso 4 Examinar el modo de ayuda del Monitor de ROM

a.    Escriba ? en la petición de entrada. El resultado deberá se similar a esto:

| rommon 1 >? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| alias | set and | display aliases command |  |
| boot | boot up | an external | process |
| break | set/show/clear the breakpoint |  |  |
| confreg | configuration register utility |  |  |
| context | display | the context | of a loaded image |
| dev | list the device table |  |  |
| dir | list files in file system |  |  |
| dis | display | instruction | stream |
| help | monitor | builtin command help |  |
| history | monitor | command history |  |
| meminfo | main memory information |  |  |
| repeat | repeat a monitor command |  |  |
| reset | system reset |  |  |
| set | display | the monitor | variables |
| sysret | print out info from |  | last system return |
| tftpdnld | tftp image download |  |  |

xmodem	x/ymodem  image  download

Paso 5 Cambiar los valores del registro de configuración para arrancar sin cargar el archivo de configuración

- Desde el modo de Monitor ROM, escriba confreg 0x2142 para cambiar el registro de configuración (config-register).

rommon  2  >  confreg  0x2142

Paso 6 Reiniciar el router

- Desde el modo Monitor ROM, escriba reset o reinicie el router. rommon 2 >reset

- Debido a los nuevos valores de registro de configuración, el router no carga el archivo de configuración. El sistema pregunta:

"Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes]:" Introduzca no y presione Intro.

Paso 7 Entrar al modo EXEC privilegiado y cambiar la contraseña

- Ahora, en la petición de entrada del modo de usuario Router>, escriba enable y presione Intro para ir al modo privilegiado sin contraseña.

- Use el comando copy startup-config running-config para restaurar la configuración existente. Como el usuario ya se encuentra en el modo EXEC privilegiado, no hace falta una contraseña.

- Escriba configure  terminal  para entrar al modo de configuración global.

- En el modo de configuración global escriba enable secret class para cambiar la contraseña secret.

- Mientras se encuentra en el modo de configuración global, escriba config-register xxxxxxx. xxxxxxx es el valor de registro de configuración original que se anotó en el Paso 2. Presione Intro.

- Use la combinación de Ctrl z para volver al modo EXEC privilegiado.

- Use el comando copy running-config startup-config para guardar la nueva configuración.

- Antes de reiniciar el router, verifique los nuevos valores de configuración. Desde el modo EXEC

privilegiado, introduzca el comando show  version y presione Intro.

- Verifique que la última línea del resultado diga:

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload).

- Use el comando reload para rearrancar el router.

Paso 8 Verificar la nueva contraseña y configuración

a.    Cuando se vuelve a cargar el router la contraseña debe ser class.