Práctica de laboratorio 18 Configuración de RIP

Objetivo

- Configurar un esquema de direccionamiento IP con redes clase B.

- Configurar el protocolo de enrutamiento dinámico RIP en los routers.

Información básica / Preparación

Cree una red con un cableado similar al del diagrama. Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz que se ven en el diagrama anterior, como los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600, o una combinación de estos Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo disponible en el laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Hay que ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice ese procedimiento en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

1 - 5 CCNA 2: Routers y principios básicos de enrutamiento v 3.1 – Práctica de laboratorio 7.2.2  Copyright     2003, Cisco Systems, Inc.

Paso 1 Configurar los routers

- Desde el modo de configuración global, configure el nombre de host tal como aparece en el cuadro. Entonces, configure las contraseñas de consola, de la terminal virtual y de enable. Si hay alguna dificultad para hacer esto, consulte la práctica de laboratorio de Configuración de contraseñas de router. A continuación, configure las interfaces según el cuadro. Consulte la práctica de laboratorio de Configuración de las tablas de host para obtener ayuda.

Paso 2 Verificar las entradas de la tabla de enrutamiento

- Mediante el comando show  ip  route, visualice la tabla de enrutamiento IP de GAD.

GAD>show ip route resultado eliminado

Gateway  of  last  resort  is  not  set

C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0

C 172.17.0.0/16 is directly connected, Serial0

- Mediante el comando show  ip  route, vea la tabla de enrutamiento IP para BHM.

BHM>show ip route resultado eliminado

Gateway  of  last  resort  is  not  set

C 172.17.0.0/24  is  directly  connected,  Serial0

C 172.18.0.0/24  is  directly  connected,  FastEthernet0

Paso 3 Configurar el protocolo de enrutamiento en el router GAD

- En el modo de configuración global, introduzca lo siguiente:

GAD(config)#router rip

GAD(config-router)#network 172.16.0.0

GAD(config-router)#network 172.17.0.0

GAD(config-router)#exit GAD(config)#exit

Paso 4 Guardar la configuración del router GAD

GAD#copy  running-config  startup-config

2 - 5 CCNA 2: Routers y principios básicos de enrutamiento v 3.1 – Práctica de laboratorio 7.2.2  Copyright     2003, Cisco Systems, Inc.

Paso 5 Configurar el protocolo de enrutamiento en el router BHM

- En el modo de configuración global, introduzca lo siguiente:

BHM(config)#router rip

BHM(config-router)#network 172.17.0.0

BHM(config-router)#network 172.18.0.0

BHM(config-router)#exit BHM(config)#exit

Paso 6 Guardar la configuración del router BHM

BHM#copy  running-config  startup-config

Paso 7 Configurar los hosts con la dirección IP, máscara de subred y gateway por defecto correspondientes

Paso 8 Verificar que la internetwork esté funcionando haciendo ping a la interfaz FastEthernet del otro router.

- ¿Es posible hacer ping a la interfaz FastEthernet del router BHM desde el host conectado a

GAD? _____________

- ¿Es posible hacer ping a la interfaz FastEthernet del router GAD desde el host conectado a

BHM? _____________

- Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es no, realice un diagnóstico de fallas en las configuraciones del router para detectar el error. Luego, realice los pings nuevamente hasta que la respuesta a ambas preguntas sea sí.

Paso 9 Mostrar las tablas de enrutamiento para cada router

- Desde el modo EXEC privilegiado o enable, examine las entradas de la tabla de enrutamiento, por medio del comando show ip route en cada router.

- ¿Cuáles son las entradas de la tabla de enrutamiento GAD?

__________________________________________________________________________

c.    ¿Cuáles son las entradas de la tabla de enrutamiento BHM?

__________________________________________________________________________

Al completar los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit y apague el router.