Práctica de laboratorio 2 Modos de comando e identificación del router

Objetivo

- Identificar los modos básicos del router, EXEC usuario y privilegiado.

- Usar los comandos para entrar a modos específicos.

- Familiarizarse con la petición de entrada del router para cada modo.

- Asignar un nombre al router.

Información básica / Preparación

Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo que se utiliza en la práctica de laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Se recomienda ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio “Establecer una sesión de HyperTerminal”.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Ejecute esos pasos antes de continuar con esta práctica de laboratorio.

Paso 1 Conectarse al router en el modo EXEC usuario

- Inicie una sesión en el router.

- ¿Qué petición de entrada mostró el router?

__________________________________________________________________________

c.    ¿Qué significa esta petición de entrada?

__________________________________________________________________________

Paso 2 Conectarse al router en el modo EXEC privilegiado

- Introduzca enable en la petición de entrada del modo usuario.

Router>enable

- Si pide una contraseña, introduzca class.

- ¿Qué petición de entrada mostró el router?

__________________________________________________________________________

d.    ¿Qué significa esta petición de entrada?

__________________________________________________________________________

Paso 3 Entrar al modo de configuración global

- Introduzca configure  terminal en la petición de entrada del modo privilegiado.

Router#configure  terminal

- ¿Qué petición de entrada mostró el router?

__________________________________________________________________________

c.    ¿Qué significa esta petición de entrada?

__________________________________________________________________________

Paso 4 Entrar al modo de configuración del router

- Introduzca router  rip en el modo de configuración global.

Router(config)#router  rip

- ¿Qué petición de entrada mostró el router?

__________________________________________________________________________

c.    ¿Qué significa esta petición de entrada?

__________________________________________________________________________

Paso 5 Salir del modo router y entrar al modo de configuración de interfaz

  - Introduzca exit en la petición de entrada para volver al modo de configuración global.

Router(config-router)#exit

  - Introduzca interface serial 0 en la petición de entrada del modo de configuración global. Nota: Consulte la tabla para obtener el identificador de interfaz.

Router(config)#interface  serial  0

  - ¿Qué petición de entrada mostró el router? _____________________

.

d.    ¿Qué significa esta petición de entrada?

__________________________________________________________________________

- Introduzca exit en la petición de entrada para volver al modo de configuración global.

Router(config-if)#exit

Paso 6 Asignar un nombre al router

- Router(config)#hostname  GAD

- ¿Qué petición de entrada mostró el router? _____________________

- ¿Qué significa esta petición de entrada?

__________________________________________________________________________

d.    ¿Qué cambio se produjo en la petición de entrada?

__________________________________________________________________________

Paso 7 Salir del router

- Introducir exit en la petición de entrada para salir del router.

GAD(config)#exit

Una vez completados los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit (salir). Apague el router.