Práctica de laboratorio 4 Configuración de contraseñas del router

Objetivo

- Configurar una contraseña para iniciar una sesión de consola en el modo EXEC usuario.

- Configurar una contraseña para las sesiones de terminal virtual (Telnet).

- Configurar una contraseña secret para el modo EXEC privilegiado.

Información básica / Preparación

Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo que se utiliza en la práctica de laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Se recomienda ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice estos pasos en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Conectarse al router en el modo EXEC usuario

- Inicie una sesión en el router.

- ¿Qué petición de entrada mostró el router?

__________________________________________________________________________

c.    ¿Qué significa esta petición de entrada?

__________________________________________________________________________

Paso 2 Conectarse al router en el modo EXEC privilegiado

- Introduzca enable en la petición de entrada del modo EXEC usuario.

Router>enable

- ¿Qué petición de entrada mostró el router?

__________________________________________________________________________

c.    ¿Qué significa esta petición de entrada?

__________________________________________________________________________

Paso 3 Entrar al modo de configuración global

- Introduzca configure  terminal en la petición de entrada del modo EXEC privilegiado.

Router#configure  terminal

- ¿Qué petición de entrada mostró el router?

____________________________________________

c.    ¿Qué significa esta petición de entrada?

__________________________________________________________________________

Paso 4 Introducir el nombre de host GAD para este router

- Introduzca hostname  GAD en la petición de entrada.

Router(config)#hostname  GAD

- ¿Qué petición de entrada mostró el router?

__________________________________________________________________________

c.    ¿Qué significa esta petición de entrada?

__________________________________________________________________________

Paso 5 Configurar y salir

Configure la contraseña de consola en el router y salga de la consola de línea:

GAD(config)#line  console  0

GAD(config-line)#password  cisco

GAD(config-line)#login

GAD(config-line)#exit

GAD(config)#

Paso 6 Configurar y salir

Configure la contraseña para las líneas de terminal virtual y salga del modo de línea:

GAD(config)#line  vty  0  4

GAD(config-line)#password  cisco

GAD(config-line)#login

GAD(config-line)#exit

GAD(config)#

Paso 7 Configurar la contraseña enable

Configure la contraseña de modo privilegiado y salga del modo de configuración global.

GAD(config)#enable  password  cisco

GAD(config)#exit

Paso 8 Volver al modo EXEC usuario

Regrese al modo EXEC usuario mediante el comando disable.

GAD#disable

Paso 9 Entrar al modo EXEC privilegiado nuevamente

Esta vez aparecerá una petición de contraseña. Introduzca cisco pero los caracteres no aparecerán en la línea.

GAD>enable

Password:cisco

Paso 10 Volver al modo de configuración

Regrese al modo de configuración mediante el comando configure  terminal:

GAD#configure  terminal

Paso 11 Configurar la contraseña enable secret

Configure la contraseña enable secret y salga del modo de configuración global:

GAD(config)#enable  secret  class

GAD(config)#exit

Nota: Recuerde que la contraseña enable secret está cifrada desde la vista de configuración. Además, no escriba enable secret password class, o la contraseña secret será password, no class. La contraseña enable no está cifrada y se puede ver desde la configuración.

Paso 12 Volver al modo EXEC usuario

Volver al modo EXEC usuario introduciendo el comando disable:

GAD#disable

GAD>

Paso 13 Entrar al modo EXEC privilegiado nuevamente

Aparecerá una petición de contraseña. Introduzca cisco . Los caracteres no aparecerán en la línea. Si no funciona, continúe hasta que aparezca el mensaje “bad secrets”:

GAD>enable

Password:cisco Password:cisco Password:cisco % Bad secrets

Paso 14 Entrar al modo EXEC privilegiado nuevamente

Aparecerá una petición de contraseña. Introduzca class. Los caracteres no aparecerán en la línea:

GAD>enable

Password:class

GAD#

Nota: La contraseña enable secret tiene prioridad sobre la contraseña enable. Por lo tanto, una vez que se introduce una contraseña enable secret la contraseña enable ya no se acepta.

Paso 15 Mostrar la configuración activa del router

GAD#show  running-config

- ¿Existe una contraseña cifrada? ______________________________________________

- ¿Existen otras contraseñas? _______________________________________________

- ¿Alguna de las otras contraseñas está cifrada?

_______________________________________

Una vez completados los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit (salir). Apague el router.