Práctica de laboratorio 5 Configuración de una interfaz serial

……………………………

Objetivo

- Configurar una interfaz serial en cada uno de los dos routers para que se puedan comunicar entre sí.

Información básica / Preparación

Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo que se utiliza en la práctica de laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Se recomienda ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice estos pasos en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Configuración básica del router

- Configure el router. Conecte los routers tal como aparece en el diagrama. Esta práctica de laboratorio requiere un cable serial nulo y dos cables transpuestos o de consola.

Paso 2 Configurar el nombre y las contraseñas del Router 1

- En el Router 1, entre al modo de configuración global y configure el nombre de host tal como aparece en la tabla.

- Configure las contraseñas de consola, de la terminal virtual y de enable. Si existen dificultades, consulte la Práctica de laboratorio 3.1.3 Configuración de contraseñas de router.

Paso 3 Configurar la Interfaz serial, Serial 0

En el modo de configuración global, configure la interfaz serial 0 en el router GAD. Consulte el esquema de interfaz.

GAD(config)#interface  serial  0/0

GAD(config-if)#ip  address  192.168.15.1  255.255.255.0

GAD(config-if)#clock  rate  56000

GAD(config-if)#no  shutdown

GAD(config-if)#exit

GAD(config)#exit

Nota: Una vez que entre al modo de configuración de interfaz, anote la dirección IP de la interfaz. Introduzca la mascara de subred. Introduzca la velocidad del reloj solamente en el lado DCE del dispositivo. El comando no shutdown activa la interfaz. La interfaz se desactiva con Shutdown.

Paso 4 Guardar la configuración activa

Guarde la configuración activa como la configuración inicial en el modo EXEC privilegiado:

GAD#copy  running-config  startup-config

Nota: Guarde la configuración activa para la próxima vez que se reinicie el router. El router puede reiniciarse ya sea a través de un comando reload del software o debido a un corte de energía. La configuración activa se perderá si no se guarda. El router utiliza la configuración inicial al arrancarse.

Paso 5 Mostrar información sobre la interfaz serial 0 en GAD

- Introduzca el comando show interface serial 0 en GAD. Consulte el esquema de interfaz.

GAD#show  interface  serial  0/0

Aparecerán los detalles de la interfaz serial 0/0.

- Haga una lista de por lo menos tres detalles descubiertos al introducir este comando.

- La interfaz Serial 0/0 está ___________________. El protocolo de línea

es___________________ .

- La dirección de Internet es ___________________________.

- Encapsulamiento _________________________________

- ¿A qué capa del modelo OSI se refiere el término “encapsulamiento”?

_______________________________

g. Si la interfaz serial se ha configurado, ¿por qué show interface serial 0 dice que la interfaz está desactivada?

__________________________________________________________________________

Paso 6 Configurar el nombre y las contraseñas del Router 2

- En el router Birmingham, entre al modo de configuración global. Configure el nombre de host y las contraseñas de consola, de la terminal virtual y de enable como aparece en la tabla anterior.

Paso 7 Configurar la Interfaz Serial 0

En el modo de configuración de terminal, configure la interfaz serial 0 en el router BHM. Consulte el esquema de interfaz.

BHM(config)#interface  serial  0/0

BHM(config-if)#ip  address  192.168.15.2  255.255.255.0

BHM(config-if)#no  shutdown

BHM(config-if)#exit

BHM(config)#exit

Paso 8 Guardar la configuración activa

Guarde la configuración activa como la configuración inicial en el modo EXEC privilegiado:

BHM#copy  running-config  startup-config

Paso 9 Mostrar información sobre la interfaz serial 0 en BHM

a. Introduzca el comando show interface serial 0 en BHM. Consulte el esquema de interfaz.

BHM#show  interface  serial  0/0

Aparecerán los detalles de la interfaz serial 0/0.

- Haga una lista de por lo menos tres detalles descubiertos al introducir este comando.

- La interfaz Serial0 está ___________________, el protocolo de línea es

___________________ .

- La dirección de Internet es ___________________________.

- Encapsulamiento _________________________________

- ¿Cuál es la diferencia en el estado de línea y de protocolo registrado anteriormente en GAD? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________

Paso 10 Verificar que la conexión serial esté funcionando

  - Haga ping a la interfaz serial del otro router.

BHM#ping 192.168.15.1 GAD#ping 192.168.15.2

b.    Desde GAD, haga ping a la interfaz serial del router BHM. ¿El ping funciona?

_________________

c.    Desde BHM, haga ping a la interfaz serial del router GAD. ¿El ping funciona?

_________________

- Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es no, realice un diagnóstico de fallas de las configuraciones del router para detectar el error. Luego, realice los pings nuevamente hasta que la respuesta a ambas preguntas sea sí.

Una vez completados los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit (salir). Apague el router. Quite y guarde los cables y el adaptador.