Práctica de laboratorio 6 Establecer y verificar una conexión Telnet

Objetivo

- Establecer una conexión Telnet con un router remoto.

- Verificar que la capa de aplicación entre el origen y el destino funcione correctamente.

- Recuperar información acerca de routers remotos utilizando los comandos show.

- Recuperar la información del CDP de los routers que no están conectados directamente.

Información básica / Preparación

Esta práctica de laboratorio se concentra en la utilidad Telnet (terminal remota) para acceder a los routers de forma remota. Se usa Telnet para conectar desde un router local hasta otro router remoto para simular que está en la consola del router remoto. El router local actúa como cliente de Telnet y el router remoto actúa como servidor de Telnet. Telnet es una buena herramienta de prueba o de diagnóstico de fallas dado que es una utilidad de la capa de aplicación. Una sesión Telnet exitosa demuestra que la pila completa del protocolo TCP/IP tanto del cliente como del servidor están funcionando correctamente. Realice Telnet desde la estación de trabajo como cliente a cualquier router con conectividad IP de la red. Además, haga Telnet a un switch de Ethernet si se ha asignado una dirección IP.

Cree una red con un cableado similar al del diagrama anterior. Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de

laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo que se utiliza en la práctica de laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Se recomienda ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice estos pasos en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Configurar los routers

- Si existen dificultades para configurar un nombre de host o una contraseña, consulte la práctica de laboratorio Configurar contraseñas de router. Si existen dificultades para configurar interfaces o el protocolo de enrutamiento, consulte la práctica de laboratorio Configurar tablas de host.

- Verifique las configuraciones de los routers ejecutando show running-config en cada router. Si hay algún error, corríjalo y vuelva a realizar la verificación.

Paso 2 Iniciar una sesión en el Router 1 y verificar la conexión al Router 2

- Inicie una sesión en el router GAD en el modo usuario.

- Verifique la conexión entre los dos routers. Haga ping a la interfaz Serial 0 del router BHM. Si el ping no tiene éxito, vuelva al Paso 1 y haga el diagnóstico de falla de la configuración.

Paso 3 Usar la ayuda con el comando telnet

- Introduzca telnet  ? en la petición de entrada del router EXEC usuario o EXEC privilegiado.

- ¿Cuál fue la respuesta del router?

__________________________________________________________________________

Paso 4 Hacer Telnet a un router remoto

a.    Introduzca telnet  router-name  si  las  tablas  de  host  IP  se  han  configurado.

De lo contrario, introduzca IP  address en la petición de entrada del router para conectarse a

un router remoto.

b.    ¿Qué petición de entrada mostró el router?

____________________________________________

Paso 5 Analizar las interfaces del router remoto

- Introduzca show  interface en la petición de entrada del router.

- Enumere las interfaces, su dirección IP y sus máscaras de subred:

| Interfaz | Dirección IP |  | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |

Paso 6 Mostrar los protocolos en el router remoto

- Introduzca show  protocols en la petición de entrada del router.

- Complete la tabla que aparece a continuación con la información generada por el router al que se accede de forma remota.

| Interfaz | ¿Hay una señal de |  | ¿Se reciben los mensajes de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | detección de portadora? |  | actividad? |  |

Paso 7 Entrar al modo EXEC privilegiado

- Introduzca enable en la petición de entrada. Introduzca la contraseña class.

- ¿Qué petición de entrada mostró el router? ¿Qué modo es este?

__________________________________________________________________________

Paso 8 Observar la configuración activa del router

- Introduzca show  running-config en la petición de entrada del router remoto.

- ¿Cuál es el archivo que se visualiza en el router remoto? ¿Dónde se almacena este archivo?

__________________________________________________________________________

Paso 9 Visualizar la configuración guardada

- Introduzca show  startup-config en la petición de entrada del router.

- ¿Cuál es el archivo que se visualiza en el router remoto? ¿Dónde se almacena este archivo?

__________________________________________________________________________

c.    ¿Cuál es la información que se visualiza con respecto a las conexiones VTY de línea?

__________________________________________________________________________

Paso 10 Visualizar la configuración vecina

- Introduzca el comando show  cdp  neighbors en la petición de entrada del router.

- Enumere todas las ID de dispositivos conectados al router remoto a través de una sesión Telnet.

__________________________________________________________________________

Una vez completados los pasos anteriores, desconéctese introduciendo exit (salir). Apague el router.