Práctica de laboratorio 7 Configuración de las tablas de host

Objetivo

- Crear tablas de host IP que permitan que un router use nombres para identificar todas las interfaces conectadas a ese router. Estos nombres se pueden utilizar en lugar de direcciones IP en aquellos comandos que usen direcciones IP para identificar una ubicación.

- Configurar una red similar a la del diagrama anterior.

Información básica / Preparación

Las tablas de host IP permiten que un router use nombres para identificar todas las interfaces conectadas a ese router. Estos nombres se pueden utilizar en lugar de direcciones IP en aquellos comandos que usen direcciones IP para identificar una ubicación como ping o Telnet.

Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo que se utiliza en la práctica de laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Se recomienda ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice estos pasos en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Configure el nombre del dispositivo y las contraseñas del router

- En el router ingrese al modo de configuración global. Configure el nombre de host según lo indica la tabla. Luego, configure las contraseñas de consola, de la terminal virtual y de enable. Si existen dificultades, consulte la Práctica de laboratorio de Configuración de contraseñas de router.

Paso 2 Configure las interfaces y el protocolo de enrutamiento en el router GAD

- Vaya al modo de comando apropiado e introduzca el siguiente texto:

GAD(config)#interface fastethernet 0 GAD(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

GAD(config-if)#no shutdown GAD(config-if)#exit

GAD(config)#interface  serial  0

GAD(config-if)#ip  address  172.17.0.1  255.255.0.0

GAD(config-if)#clock rate 56000 GAD(config-if)#no shutdown GAD(config-if)#exit GAD(config)#router rip

GAD(config-router)#network 172.16.0.0

GAD(config-router)#network 172.17.0.0

GAD(config-router)#exit GAD(config)#exit

Paso 3 Guarde la configuración del router GAD

GAD#copy  running-config  startup-config

Paso 4 Configure el nombre del dispositivo y las contraseñas para el router BHM

- En el router BHM ingrese al modo de configuración global. Configure el nombre de host según lo indica la tabla. Luego, configure las contraseñas de consola, de la terminal virtual y de enable. Si existen dificultades, consulte la Práctica de laboratorio de Configuración de contraseñas de router.

Paso 5 Configure las interfaces y el protocolo de enrutamiento del router BHM

  - Vaya al modo de comando apropiado e introduzca lo siguiente:

BHM(config)#interface fastethernet 0 BHM(config-if)#ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

BHM(config-if)#no shutdown BHM(config-if)#exit

BHM(config)#interface  serial  0

BHM(config-if)#ip  address  172.17.0.2  255.255.0.0

BHM(config-if)#no shutdown BHM(config-if)#exit BHM(config)#router rip BHM(config-router)#network 172.17.0.0

BHM(config-router)#network  172.18.0.0

BHM(config-router)#exit

BHM(config)#exit

Paso 6 Guarde la configuración del router BHM

BHM#copy  running-config  startup-config

Paso 7 Verificar que la internetwork esté funcionando

Verifique que la internetwork esté funcionando. Haga ping a la interfaz FastEthernet del otro router. a. Desde GAD, haga ping a la interfaz FastEthernet del router BHM. ¿El ping funciona?

__________________________________________________________________________

b.    Desde BHM, haga ping a la interfaz FastEthernet del router GAD. ¿El ping funciona?

__________________________________________________________________________

- Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es no, realice un diagnóstico de fallas de las configuraciones del router para detectar el error. Luego, realice los pings nuevamente hasta que la respuesta a ambas preguntas sea sí.

Paso 8 Configurar la tabla de host IP para la red

- Cree un nombre para cada router en la red del laboratorio. Introduzca el nombre junto con las direcciones IP de las interfaces de los routers. Este es un nombre local y pude ser cualquier cosa que resulte conveniente. Aunque el nombre no tiene que coincidir con el nombre de host configurado del router, éste sería el procedimiento normal.

| Nombre del router | Dirección IP de Ethernet | Dirección IP de la Interfaz |
| --- | --- | --- |
|  |  | serial 0 |

- En el modo de configuración global, introduzca el comando ip host seguido del nombre de cada router en la red, así como todas las direcciones IP de las interfaces de cada uno de los routers.

Por ejemplo, para nombrar el router GAD accesible desde BHM con el nombre “G”, introduzca:

BHM(conf)#ip  host  G  172.16.0.1  172.17.0.1

GAD(conf)#ip  host  B  172.17.0.2  172.18.0.1

- ¿Qué comandos introdujo en GAD?

__________________________________________________________________________

d.    ¿Qué comandos introdujo en BHM?

__________________________________________________________________________

Paso 9 Salir del modo de configuración y probar

  - Vaya al modo enable o EXEC privilegiado.

- Examine las entradas de la tabla de host por medio del comando show hosts en cada router.

- ¿Las entradas de host configuradas en los pasos anteriores son visibles?

GAD _____________________	BHM ______________________

- Si no hay hosts IP regrese al paso 8 y repítalo.

- Ahora haga ping al otro router con el nombre de host. Desde la petición de entrada enable escriba ping host. El “host” es el nombre del host IP que se configuró en los pasos anteriores. Por ejemplo si el host se llama “G”, introduzca:

BHM#ping  G

- ¿El ping fue exitoso? ______________________

- Si el ping falló, verifique que las entradas de la tabla de host IP sean correctas.

- En la petición de entrada enable, introduzca el nombre de host. Presione Intro. Por ejemplo para elegir un host que se llama “G”, introduzca:

BHM#G

- ¿Qué ocurrió? ________________________________________________________

Una vez completados los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit (salir). Apague el router.