Práctica de laboratorio 8 Pruebas de conectividad – Ping

Objetivo

- Usar el comando ping para enviar datagramas ICMP al host objetivo.

- Verificar que la capa de red entre el origen y el destino funcione correctamente.

- Recuperar información para evaluar la confiabilidad de la ruta hacia el host.

- Determinar los retardos a lo largo de la ruta y si el host se puede alcanzar o si está en funcionamiento.

- Utilizar el comando ping extendido para aumentar la cantidad de paquetes.

Información básica / Preparación

El comando ping es una buena herramienta para diagnosticar fallas de la Capa 1 a 3 del modelo OSI y diagnosticar la conectividad básica de la red. El comando ping envía un paquete ICMP al dispositivo especificado (estación de trabajo, servidor, router o switch) y luego espera la respuesta. Se puede hacer ping a la dirección IP o el nombre de host. Para hacer ping al nombre de host de un router debe haber una tabla de consulta de host estática en el router o en el servidor DNS para la resolución de nombres a direcciones IP.

Cree una red con un cableado similar al del diagrama anterior. Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo que se utiliza en la práctica de laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con los routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Se recomienda ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice estos pasos en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Configurar los routers Gadsden y Birmingham

- Si existen dificultades para configurar un nombre de host o una contraseña, consulte la práctica de laboratorio Configurar contraseñas de router. Si existen dificultades para configurar interfaces o el protocolo de enrutamiento, consulte la práctica de laboratorio Configurar tablas de host. Esta práctica requiere la configuración de los nombres de host IP.

- Esta práctica requiere la configuración de los nombres de host IP.

- Verifique las configuraciones de los routers ejecutando show running-config en cada router. Si hay algún error, corríjalo y vuelva a realizar la verificación.

Paso 2 Iniciar una sesión en el Router 1 y verificar la conexión al Router 2

- Inicie una sesión en el router Gadsden.

- Verifique la conexión entre los dos routers. Haga ping a la interfaz Serial 0 del router Birmingham. Si el ping no tiene éxito, vuelva al Paso 1 y haga el diagnóstico de falla de la configuración.

Paso 3 Mostrar información sobre el mapeo de direcciones del host a la Capa 3 a. Introduzca show host en la petición de entrada del router.

El router mostrará información acerca del mapeo de direcciones del host a la capa 3 (IP), de qué manera se adquirió esta información y la antigüedad de la entrada.

b.    Haga una lista de los nombres de host y de las direcciones IP de cada uno.

| Nombre de host | Dirección IP |
| --- | --- |

Paso 4 Usar el comando ping

  - Introduzca ping xxx.xxx.xxx.xxx donde xxx.xxx.xxx.xxx representa la dirección IP que aparece en la lista anterior.

  - Repita el proceso con todas las direcciones IP enumeradas.

  - El router envía un paquete de Protocolo de Mensajes de Control en Internet (ICMP) para verificar la conexión de hardware y la dirección de la capa de red. El PC está actuando como consola del router, haciendo ping de un router a otro.

  - ¿Las direcciones IP hicieron ping? ___________________________________

- Enumere cuatro datos importantes que haya recibido de vuelta tras la emisión del comando ping.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Paso 5 Examinar los resultados del comando ping

- Vea el ejemplo del comando ping generado por un router.

lab-b#ping  192.168.3.1

Type  escape  sequence  to  abort.

Sending  5,  100-byte  ICMP  Echoes  to  210.93.105.1,  timeout  is  2  seconds:

.!!!!

Success  rate  is  80  percent  (4/5),  round-trip  min/avg/max  =  68/68/168  ms

¿Qué indica el signo de exclamación (!)?  ________________________________________

- ¿Qué indica el punto (.)?  _____________________________________________

- ¿Qué prueba el comando ping ? _________________________________________

Paso 6 Configurar las estaciones de trabajo

a.    La configuración del host conectado al router Gadsden es:

| Dirección IP | 192.168.14.2 |
| --- | --- |
| Máscara de subred IP | 255.255.255.0 |
| Gateway por defecto | 192.168.14.1 |

b.    La configuración del host conectado al router Birmingham es:

| Dirección IP | 192.168.16.2 |
| --- | --- |
| Máscara de subred IP | 255.255.255.0 |
| Gateway por defecto | 192.168.16.1 |

Paso 7 Hacer ping desde la estación de trabajo

- Desde Windows ir a Inicio > Programas > Accesorios > Símbolo del sistema. Esto abrirá una ventana de Símbolo de sistema.

- Para verificar que la pila y el gateway por defecto TCP/IP de la estación de trabajo estén configurados y funcionen correctamente, utilice la ventana MS-DOS para hacer ping a los routers introduciendo el siguiente comando:

C:\>  ping  192.168.14.1

El ping deberá responder con resultados exitosos. De lo contrario, verifique las configuraciones del host y del router directamente conectado.

Paso 8 Probar la conectividad de Capa 3

- En el Símbolo de sistema, introduzca ping y la dirección IP de las interfaces de todos los routers.

Esto probará la conectividad de Capa 3 entre la estación de trabajo y los routers.

- ¿El resultado del comando ping desde la estación de trabajo es el mismo que el del comando ping desde un router?

__________________________________________________________________________

Paso 9 Desde el host, hacer Telnet al router directamente conectado

a. Haga Telnet al router conectado. Escriba telnet y la dirección IP del gateway por defecto del router.

C:\>telnet  192.168.14.1

b.    Cuando aparezca la petición de contraseña, introduzca cisco.

Paso 10 Realizar un ping extendido

a.    Entre en el modo EXEC privilegiado. Escriba enable y luego la contraseña class.

Escriba ping y presione Intro. Complete el resto de las peticiones de entrada como aparece a continuación:

Protocol  [ip]:

Target IP address: 192.168.16.1 Repeat count [5]: 50

Datagram size [100]: Timeout in seconds [2]: Extended commands [n]: Sweep range of sizes [n]:

Type  escape  sequence  to  abort.

Sending  50,  100-byte  ICMP  Echos  to  192.168.16.1,  timeout  is  2  seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (50/50), round-trip min/avg/max = 32/32/40 ms

GAD#

b.    Observe la velocidad de respuesta del ping. ¿Cuál fue el tiempo de respuesta promedio?

_____________

Paso 11 Realizar otro ping extendido

- Escriba ping y presione Intro. Complete el resto de las peticiones de entrada como aparece a continuación.

Durante el proceso ping, elimine el cable de conexión cruzada del puerto FastEthernet Birmingham una vez que hayan respondido 10 pings.

Protocol  [ip]:

Target IP address: 192.168.16.1 Repeat count [5]: 50

Datagram size [100]: 1500 Timeout in seconds [2]: Extended commands [n]: Sweep range of sizes [n]:

Type  escape  sequence  to  abort.

Sending  50,  1500-byte  ICMP  Echos  to  192.168.16.1,  timeout  is  2  seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!U.U...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 72 percent (36/50), round-trip min/avg/max = 432/434/464 ms

GAD#

  - ¿Qué dice el resultado de este ping extendido? _________________________________

- Trate de realizar esta prueba con un ping estándar, ¿el cable se puede retirar antes de que termine el proceso de ping?

_______________________________________________________________________

d.    ¿Cuál fue el resultado de aumentar el tamaño del datagrama en el ping extendido?

_______________

Paso 12 Realizar un ping extendido desde el host

- Salga de la sesión Telnet y vuelva a la ventana MS-DOS del host. Escriba ping y presione

Intro.

- ¿El ping extendido funciona de la misma manera en el router y en el host? _______________

En el Símbolo de sistema escriba:

C:\>ping  192.168.16.1  –n  25

Deberá recibir 25 respuestas del comando.

- Experimente con otras combinaciones de los comandos ping extendidos tanto en el router como en el host.

Una vez completados los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit (salir). Apague el router