Práctica de laboratorio 9 Pruebas de conectividad – Traceroute

Objetivo

- Usar el comando traceroute de Cisco IOS desde el router origen al router destino.

- Usar el comando tracert de MS-DOS desde la estación origen hasta el router destino. Verificar que la capa de red entre origen, destino y cada router que se encuentre en el camino esté funcionando correctamente.

- Recuperar información para evaluar la confiabilidad de la ruta de extremo a extremo.

- Determinar los retardos en cada punto de la ruta y si es posible alcanzar el host.

Información básica / Preparación

El comando traceroute, abreviado como trace, es una excelente herramienta para diagnosticar fallas en la ruta que emprende el paquete a través de una internetwork de routers. Puede ayudar a aislar los enlaces y routers problemáticos a lo largo del camino. El comando traceroute utiliza los paquetes ICMP y el mensaje de error generado por los routers cuando el paquete supera su Tiempo de Existencia (TTL). La versión de Windows de este comando es tracert.

Establezca una red similar a la del diagrama anterior. Se puede usar cualquier router que cumpla con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones están los routers 800, 1600, 1700, 2500, 2600 o una combinación de los mismos. Consulte la tabla al final de esta práctica de laboratorio

para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar según el equipo que se utiliza en la práctica de laboratorio. Los resultados de la configuración utilizados en esta práctica se obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados ligeramente distintos. Se recomienda ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo contrario.

Iniciar una sesión de HyperTerminal tal como se realizó en la práctica de laboratorio Establecer una sesión de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. Realice estos pasos en todos los routers asignados a esta práctica antes de continuar.

Paso 1 Configurar los routers

- Si existe algún problema para configurar el nombre de host o las contraseñas, consulte la práctica de laboratorio Configurar contraseñas de router. Si existe algún problema para configurar interfaces o el protocolo de enrutamiento, consulte la práctica de laboratorio Configurar tablas de host.

- Esta práctica requiere la configuración de los nombres de host IP.

- Verifique las configuraciones de los routers ejecutando show running-config en cada router. Si hay algún error, corríjalo y vuelva a realizar la verificación.

Paso 2 Configurar las estaciones de trabajo

a.    La configuración del host conectado al router Gadsden es:

| Dirección IP | 192.168.14.2 |
| --- | --- |
| Máscara de subred IP | 255.255.255.0 |
| Gateway por defecto | 192.168.14.1 |

b.    La configuración del host conectado al router Birmingham es:

| Dirección IP | 192.168.16.2 |
| --- | --- |
| Máscara de subred IP | 255.255.255.0 |
| Gateway por defecto | 192.168.16.1 |

Paso 3 Hacer ping desde la estación de trabajo

- Desde un host de Windows haga clic en Inicio > Programas > Accesorios > Símbolo del sistema. Esto abrirá una ventana de Símbolo de sistema.

- Para verificar que la pila y el gateway por defecto TCP/IP de la estación de trabajo estén configurados y funcionen correctamente, utilice la ventana MS-DOS para hacer ping a los routers introduciendo el siguiente comando:

C:\>ping  192.168.14.1

- El ping deberá responder con resultados exitosos. De lo contrario, verifique las configuraciones del host y del router directamente conectado.

Paso 4 Probar la conectividad de Capa 3

- En el Símbolo de sistema, introduzca ping y la dirección IP de las interfaces de todos los routers.

Esto probará la conectividad de Capa 3 entre la estación de trabajo y los routers.

- ¿El resultado del comando ping desde la estación de trabajo es el mismo que el del comando ping desde un router?

__________________________________________________________________________

Paso 5 Iniciar una sesión en el router en el modo usuario

a.    Inicie una sesión a la petición de entrada de EXEC usuario en Gadsden.

Paso 6 Descubrir las opciones de trace

- Escriba trace en la línea de comandos del router y presione INTRO.

- ¿Cuál fue la respuesta del router? _____________________________________________

Paso 7 Usar la función ayuda con trace

- Introduzca trace  ? en la petición de entrada del router.

- ¿Cuál fue la respuesta del router? __________________________________________

Paso 8 Seguir descubriendo las opciones de trace

a.    Entre en el modo EXEC privilegiado y escriba trace  ?.

- ¿Cuál fue la respuesta del router? _____________________________________________

- ¿Hay alguna diferencia entre los dos resultados de trace? __________________________

- Debería haber una opción adicional <cr>. Esto permite un comando traceroute extendido en el modo privilegiado. Esta opción no está disponible en el modo EXEC usuario.

Paso 9 Use el comando traceroute

- Ingrese traceroute ip xxx.xxx.xxx.xxx donde xxx.xxx.xxx.xxx es la dirección IP del destino final.

Nota: Use uno de los routers de un extremo y haga trace IP al host del otro extremo. El router responderá de la siguiente manera:

GAD#traceroute  192.168.16.2

Type escape sequence to abort. Tracing the route to 192.168.16.2

1  BHM  (192.168.15.2)  16  msec  16  msec  16  msec

2 192.168.16.2 16 msec 16 msec 12 msec GAD#

b.    Si el resultado no tiene éxito, verifique las configuraciones del router y del host.

Paso 10 Siga usando el comando traceroute

Entre en los router y repita el uso del comando traceroute.

Paso 11 Usar el comando trace desde una estación de trabajo

- Desde la estación de trabajo de consola haga clic en Inicio > Programas > Accesorios > Símbolo del sistema. Se abre una ventana de Símbolo de sistema.

Introduzca tracert y la misma dirección IP que se utilizó en el Paso 9.

- El primer salto será su gateway por defecto o la interfaz del router más cercana en la LAN a la cual está conectada la estación de trabajo. En la tabla que aparece a continuación, enumere los nombres de host y de las direcciones IP de los routers a través de los cuales se enrutó el paquete ICMP así como cualquier otra entrada que aparezca.

| Nombre de Host | Dirección IP |
| --- | --- |

- Existe una entrada adicional en el resultado del comando tracert cuando se realiza el rastreo desde el Símbolo de sistema del computador al host objetivo.

¿Por qué?

__________________________________________________________________________

Paso 12 Realizar trace a Cisco y otros sitios de web comunes

- Desde un host de Windows con acceso a Internet, haga clic en Inicio > Programas > Accesorios > Símbolo del sistema. Se abre una ventana de Símbolo de sistema.

C:\>tracert www.cisco.com C:\>tracert www.yahoo.com C:\>tracert www.aol.com

- Este procedimiento mostrará la dirección IP y la ruta del destino.

- ¿Cuál es la dirección IP de www.cisco.com?

_______________________________________

d.    ¿Cuantos saltos hacen falta para llegar a www.cisco.com?

_______________________________

Si un paquete pasa por un router esto se considera como un salto y el TTL del paquete se decrementa en uno.

Paso 13 Observar el trace de ruta IP hacia Cisco, Yahoo y AOL a. ¿Dónde están las diferencias en los traces?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b.    ¿Por qué son siempre iguales al principio? ___________________________________

Una vez completados los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit (salir). Apague el router.